重庆电信职业学院

公共机房升级改造项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2023年7月25日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

公共机房升级改造项目（编号：2023-X058）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机 | 【硬件要求】 ★1.处理器：配置企业级处理器≥2颗，每颗CPU≥32核心64线程，主频≥2.8Ghz； ★2.内存：服务器提供内存插槽≥32个，实配内存容量≥512G（32G*16）； ★3.硬盘：具备前置硬盘盘位≥8个，配置SSD容量≥960GB（2*480G），配置HDD硬盘容量≥6T（3*2T）； ★4.GPU卡：配置企业级物理GPU卡≥5张，总显存容量不得低于50G（GDDR6），支持GPU虚拟化；若配置NVIDA显卡则需配套对应授权，该授权为vDWS版（或教育版），可发挥出GPU卡的全部功能，授权数量不少于60个，还需配备一台物理服务器作为NVIDA vGPU的软件授权服务器； 5、为了保证性能效果，要求单张显卡单精浮点计算能力（FP32）≥10 TFLOPs，要求提供官网截图证明； 6.网口：提供千兆网口≥4个； 7.电源：提供2个电源模块功率≥1600W。 【其他要求】 1.为保证兼容性和服务便捷性，防止推诿：要求与云主机、云终端、桌面计算平台、教学管理软件同一品牌。 ★2.能与现有云桌面实现兼容（61点位瘦终端），实现统一管理，利旧原有云终端、终端授权，本次无需再次采购。 | 台 | 1 |
| 2 | 云桌面管理平台（CPU授权） | 1.采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。 ★2.采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问。 ★3.存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66%，提供实际界面截图证明。 4.支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 5.支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预。 6.为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明关于性能测试报告证明。 7.查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 8.采用B/S（Broswer/Server）软件架构，中文图形化管理页面，为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 ★9.为了方便后期的扩展性，要求一台终端可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用，提供实际界面截图。 10.为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7、win10、winserver2008、winserver2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin。 11.支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置。 12.为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见。 13.要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系，要求提供实际界面截图以及具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 14.支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo。 15.为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、androidstudio等需要运行虚拟机的软件，要求提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 ★16.为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。要求提供实际操作视频证明（至少完成3dmax2017等软件的激活）。 | 点 | 4 |
| 3 | 云桌面服务中心 | 1.支持查看学校固定资产情况，包括服务器台数、终端台数等，支持通过图形化或地图方式查看学校分布及服务器、终端在线数量、在线率。 2.支持查看历史节电情况，以金额方式展示，支持按不同时间维度统计。 3.为了帮助管理者了解学校云桌面使用情况，支持以图形化方式对使用时长统计、软件使用次数统计。 ★4.支持查看学校设备的故障告警，告警包括设备型号、告警内容；用户可对告警进行故障上报操作。 | 套 | 1 |
| 4 | 胖终端 | ★1.配置≥IntelI7标压处理器（主频≥2.3GHz）；内存≥8GB，集成显卡；本地存储≥256GBSSD；802.11ac无线网卡。 2.为节约桌面空间，终端主体尺寸≤200mm（宽）×200mm（深）×44.4mm（高）。 3.USB接口≥8个（包含≥4个USB3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件，其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识。 ★5.包含1个IDV云终端使用授权。 | 台 | 305 |
| 5 | 显示器 | ★1.屏幕尺寸（对角）：23.5寸 2.屏幕比例：16:9 3.面板类型：IPS硬屏技术 4.对比度（典型值）：1000:1 5.可视角度（水平/垂直）（典型值）：178°/178° 6.最大分辨率：1920*1080 7.显示颜色：16.7M 8.信号输入：HDMI，VGA 9.电源：12VDC2A 10.消耗功率：正常工作≤20W待机:≤0.5W | 台 | 61 |
| 6 | 键鼠 | USB接口，支持WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11，键盘线长不低于1.5M，工作电压：4.5-5.5V，工作电流：≤300mA；鼠标线长不低于1.5M,工作电压：5.0V，工作电流：≤100mA；键盘按键寿命：>1000万次，鼠标左右键按键寿命：>300万次 | 套 | 305 |
| 7 | TCI授权 | ★1.采用B/S（Broswer/Server)软件架构，一台终端可支持对VDI、IDV、TCI三类终端的统一纳管。 2.可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系。 3.终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。 ★4.支持云主机的纳管，接入统一管理平台。 | 点 | 305 |
| 8 | VDI授权 | ★1.采用B/S（Broswer/Server)软件架构，支持旧电脑利旧，可通过软件端进行登陆，一台终端可支持对VDI、IDV、TCI三类终端的统一纳管。 2.可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系。 ★3.支持云主机的纳管，接入统一管理平台。 | 点 | 40 |
| 9 | 智慧黑板 | - 整体外观尺寸：整机宽度≥4200mm，整机高度≥1200mm，黑板侧面厚度≤90mm，每套左右两片，宽度≥1.1米/片。 - ★2.显示尺寸：86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°，具备防眩光效果；贴合技术：0贴合；上下双边红外触控，具备防光干扰特性，在照度100KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作； - 3.内置Android系统，具备3GB运行内存，16GB系统存储空间。 - ★4.内置OPS电脑模块，配置不低于Intel酷睿系列i5标压CPU；8GBDDR4运行内存或以上；256GBSSD固态硬盘或以上；其USB3.0≥3，USB2.0≥2，1个Type-C接口；视频输出接口：HDMI≥1个；支持2.4G/5G双频wifi。 - 5.整机内置非独立外扩展的摄像头，可拍摄不低于800万像素的照片；内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。 - 6.具备易安装分体式壁挂系统，内置水平仪。 - 7.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于200000小时。需提供第三方权威测试报告复印件证明； - 8.触控技术：支持Windows系统中最大20点触控，Android系统中最大16点触控； - 9.在Windows系统4K分辨率下，通过书写加速技术，使用教学软件书写延迟时间≤50ms。 - 10.为方便不同身高教师使用，屏幕显示画面可通过手势交互实现任意大小缩放，且缩放画面支持拖动至任意位置，在缩放画面内可进行触控操作。需提供第三方权威测试报告复印件证明； - 11.为保障眼睛长期面临于电子产品中，不造成“头痛、增加眼疲劳率、视力下降、注意力分散”等问题，要求所投产品为无频闪产品； - 12.所投产品“静电放电抗扰度”、“浪涌（冲击）抗扰度”、“连续波传导骚扰抗扰度”、“连续波辐射骚扰抗扰度”符合依据GB/T17626.2-2018、GB/T17626.3-2016、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.6-2017的相关要求且测试结果达到性能判据A的标准。 ★13.支持云主机的纳管，配置TCI使用授权。 | 台 | 5 |
| 10 | 教学管理软件 | 1.提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像，切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 ★2.支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。 3.为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应。 4.支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 ★5、为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生。 6.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 ★7.支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分。 8.支持老师将学生作业标记为公开作业；支持学生通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业。 9.支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆。 10.个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载。 ★11.为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入。 12.每套教学管理软件含70个桌面管理授权。 | 套 | 9 |
| 11 | 48口交换机 | ★1.支持10/100/1000M以太网端口≥48，支持1GSFP光接口≥4个，配置1对千兆单模光模块。 2.交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps(官网X/Y形式以最小值为准)。 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5.支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 | 台 | 8 |
| 12 | 24口交换机 | ★1.支持10/100/1000M以太网端口≥24，支持1GSFP光接口≥4个，配置1对千兆单模光模块。 2.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps(官网X/Y形式以最小值为准)。 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5.支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 | 台 | 7 |

备注：

1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

1.所有报价均以人民币最终报价，含产品价格、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。竞谈现场需单独提供一份标书PDF格式扫描件★（含一份U盘存储的技术、资质、同类业绩合同、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档）。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及其在本公司购买的近6个月社保缴纳证明。

5.标书中报价文件须单独封装（含详细设备清单报价），其余投标资料中不得有产品报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于中标日起20个工作日内完成供货及安装调试，未按期交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B502会议室

2.谈判时间：2023年8月1日下午14:30

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：范老师，联系电话：023-42460570

邮箱：jtcqhqzxzc@minshengedu.com

投标现场联系人：欧阳老师，电话：18723086094

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）