
重庆电信职业学院

辅导员寝室家具采购项目

竞争性谈判文件
重庆电信职业学院制

    2024年12月25日

第一部分 谈判项目书
一、项目名称及编号：

辅导员寝室家具采购项目（编号：20241226）
二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。
2.拥有固定的生产场所和售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.投标人须为家具生产厂家，并能提供生产所投产品的有效营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证；

2.谈判人须提供法人代表的有效身份证明。授权代理人参加的，授权代理人出具有效的法人代表授权书、法人代表及授权代表人身份证明；
3.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。
三、产品质量及服务要求：
1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。
四、项目技术参数、数量及质量要求
辅导员寝室家具采购项目明细

	序号
	图片（仅供参考）
	名称
	规格（mm）
	数量
	单位

	1
	
[image: image1]
	单人铁床
	2000mm×1200mm×900mm
	54
	个

	2
	
[image: image2]
	衣柜
	800W×600D×2000Hmm
	29
	个

	3
	
[image: image3]
	书桌
	1400mm×520mm×750mm
	35
	个

	4
	
[image: image4]
	床头柜
	500mm×450mm×480mm
	42
	个

	5
	
[image: image5]
	学习椅
	420mm*420mm*480/780mm
	54
	张


（一）单人钢制床
         [image: image6.png]



产品规格：2000mm×1200mm×900mm
1.产品颜色：灰白色（可选）
2.产品材质参数：
1　 ★立柱：采用65×65×1.2mm高频焊接内外镀锌闭口型材管 ，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面形状为八边形，长边尺寸为41mm，短边尺寸为16.5mm；立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞；                                                    
2　 ★前后床厅：采用80×28×1.2mm厚高频焊接内外镀锌闭口型材管 ，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。管材截面由八个面组成，形状近似于棱形，转角处采用倒角设计，防止学生意外碰撞受伤。                      
3　 ★立柱与床厅连接件（32×32×180mm）：采用2mm厚优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用不小于3个位置纵向垂直连接，每个扣点与立柱接触面不小于3面。整体卡扣隐藏式,表面平整光滑，无冲压孔；
4　 ★床换：采用27×27×1.1mm厚内外镀锌高频焊接闭口型管材，截面为梯形，四周倒圆角，床换7根；床换卡入床厅内，与床厅左右两面接触受力，床换上下两面均不接触床厅，静音防噪，从上往下越压越紧，牢固、不脱落；                  
5　 床头床尾拉杆：采用30×60×1.0mm厚金属矩管；
6　 靠背拉杆：采用20×20×1.0mm厚金属方管；
7　 靠背：采用16㎜厚环保三聚氰胺饰面密度板；
8　 铺板:采用12mm厚优质杉木板，四匹加强筋均匀排布；
9　 床垫：采用 50mm 厚优质椰棕床垫，舒适度极高，具有强力抗压，静音无扰，不易起球，耐磨耐皱，吸湿透气等特点，床垫长宽尺寸符合铁床的规格要求。
（二）衣柜
[image: image7.png]



产品规格：800W×600D×2000Hmm
推荐颜色：木纹色
材质参数： 
1. 主材：板材均采用16mm厚环保三聚氰胺饰面颗粒板，背板采用5mm中密度板；
2. 拉手：采用明锁暗挂，材质采用2mm厚冷轧钢板为基材，表面光滑，防锈耐用。拉手处设防滑凹槽位，与拇指巧妙贴合，使用方便且符合人体工程学；
3. 五金件：均采用优质品牌五金配件；
4. ABS防潮脚垫(57*23*28mm)：脚垫高度为18mm，板材不直接接触地面，防水效果好；
5. 封边条：板材均采用1.2mm厚PVC 封边条，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡。
（三）办公桌
[image: image8.png]



产品规格：1400mm×520mm×750mm
推荐颜色：枫木纹
材质参数：
1. 桌面：采用25mm厚三聚氰胺饰面颗粒板，符合国家E1级标准，桌面硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤，经久耐用；
2. 主材：板材均采用16mm厚环保三聚氰胺饰面颗粒板，背板采用5mm中密度板；
3. 拉手：采用明锁暗挂，材质采用2mm厚冷轧钢板为基材，表面光滑，防锈耐用。拉手处设防滑凹槽位，与拇指巧妙贴合，使用方便且符合人体工程学；
4. 五金件：均采用优质品牌五金配件；
5. ABS防潮脚垫(57*23*28mm)：脚垫高度为18mm，板材不直接接触地面，防水效果好；
6. 封边条：板材均采用1.2mm厚PVC 封边条，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡。
（四）床头柜
[image: image9.png]



产品规格：500mm×450mm×480mm
推荐颜色：枫木纹
材质参数：
1. 台面：采用16mm厚三聚氰胺饰面颗粒板，符合国家E1级标准；
2. 主材：板材均采用16mm厚环保三聚氰胺饰面颗粒板，背板采用5mm中密度板；
3. 拉手：采用明锁暗挂，材质采用2mm厚冷轧钢板为基材，表面光滑，防锈耐用。拉手处设防滑凹槽位，与拇指巧妙贴合，使用方便且符合人体工程学；
4. 五金件：均采用优质品牌五金配件；
5. ABS防潮脚垫(57*23*28mm)：脚垫高度为18mm，板材不直接接触地面，防水效果好；
封边条：板材均采用1.2mm厚PVC 封边条，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡；
（五）学习椅
[image: image10.png]



椅子钢架采用≧20*20*1.2mm方管制作，座背板采用12㎜厚多层板。椅脚安装塑料内塞。★塑料内塞符合GB/T 32487-2016、GB 28481-2012检验标准，塑料件硬度≥HD70，塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。
备注：
1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可。

2.为保障产品质量及售后服务，所提供主要设备需提供厂家“产品售后承诺书”并加盖厂家公章。

3.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。
五、最终报价及相关文件要求：

	（一）报价文件格式

	序号
	产品名称
	规格尺寸
	详细技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	大写：            （小写：￥000,000.00）


	（二）技术文件格式

	序号
	产品名称
	规格尺寸
	招标参考参数
	投标产品参数
	偏离
	说明
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标相关文件要求：
1.所有报价均以人民币最终报价，含设备及安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

5.标书中报价文件须含详细设备清单报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。
六、交货及货款的结算方式：
中标供应商应于2025年2月10日前完成交货，并按照学院指定的地点安装调试完毕，未按期交付使用，又未向采购单位提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。经验收合格付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。
七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B502会议室
2.谈判时间：2025年1月2日10时30分
3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院         

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行             

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款
甲方（买方）：                                         
乙方（卖方）：                                          
甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：
（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格
（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。
（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。
三、交货时间
甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。
六、付款方式
（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。
（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。
七、售后服务
1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。
2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。
（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）
附件2：谈判申请及声明
致：                         （竞争性谈判人）
根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。
据此函，签字人兹同意如下：
1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。
3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。
4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。
5.与本申请有关的正式通讯地址为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
电子邮箱：                      
法定代表人（签字）：           

竞价人（盖章）：            
日    期：       年    月    日
附件3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系
               (竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：
单位：               部门：                 职务：
竞价人：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
日期：      年    月    日
（粘贴双方身份证复印件）

PAGE  
12

[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


